第六届中国卫星导航学术年会 年会优秀论文公示表

| 姓 名 | 张海光 | 出生年月 | 1989.6.23 | 论文编号 | CSNC2015-0378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 一种卫导复合通信桅杆天线系统的研究 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 随着导航、通信技术的发展，需要现有移动通信平台的天线覆盖更宽的频带并实现更多频段的收发，这造成了平台上各种形式、频段的天线林立，使移动通信平台的电磁兼容性变得复杂，各个天线的性能无法实现最优。为了有效解决这一问题，提出了综合射频、综合天线的先进设计理念，能有效的将各个频段、不同功能的收发有源或无源天线有效的集成起来，在保证各天线正常工作的前提下改善了整个平台的电磁兼容性。 主要通过参考国内外资料，仿真分析各频段天线级联后内部穿金属接地杆后的驻波特性，分析产生驻波恶化的可能原因，设计优化辐射体的电磁结构，最终通过天线实物的制作测试验证方法的可行性。 - 主要结果与结论 设计的两款天线三系统卫导天线在1.05GHz到1.9GHz频带范围内，驻波比小于2，具有较宽的阻抗带宽，相对带宽超过50％天线小于3dB的轴比带宽从1.1GHz到1.8GHz，具有较好的圆极化性能。VHF/UHF宽带天线在120MHz-550MHz频带内驻波比小于2.5，在120MHz、350MHz、550MHz水平面增益分别为 1.5dBi、 1.9dBi和2.2dBi，且水平面方向的不圆度均在3dB以内。 本文设计了一种卫导复合通信桅杆天线，将卫导天线与VHF/UHF通信天线有效的级联起来，巧妙的利用双套筒的结构解决了VHF/UHF天线内部穿金属接地杆后驻波恶化的问题。仿真和实测结果表明级联的两款天线均能正常工作。该综合桅杆天线采用综合射频、综合天线的设计理念，在某些移动通信平台能有效的改善电磁兼容性具有一定的使用价值。 - 主要创新点 宽带天线穿杆技术创新：有效解决了不同频段、形式的天线级联后位于下部天线的辐射体内穿接地金属杆后驻波恶化的问题。 - 科学意义和应用前景 如何解决穿杆后驻波恶化的难题是有效实现天线综合化、集成化设计的关键所在，具有重要的科学研究意义。 所设计的通信桅杆天线适用于船用以及通信车桅杆系统，具有军民两用现实意义，工程价值较高。 - 解决的实际问题 - 将不同形式、频段的天线级联起来，能有效的改善移动通信平台天线林立所带来的平台电磁兼容性差的问题。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。