第六届中国卫星导航学术年会候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 张 辉 | 出生年月 | 1985.01 | 论文编号 | CSNC2015-0391 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 北斗卫星导航系统广播电离层格网性能监测 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 介绍北斗卫星导航系统电离层格网的改正原理、格网信息定义、使用方法，利用实测数据对北斗系统广播电离层格网性能进行监测评估，为北斗系统差分服务应用提供参考。 以北斗接收机双频观测数据解算出的电离层延迟为基准，将利用北斗系统电离层格网信息计算出的穿刺点电离层延迟与之对比，对北斗系统电离层格网在不同纬度地区（北京、成都、三亚）不同时段的电离层改正效果进行分析。同时，统计了北京、成都、三亚等地北斗系统B1频点I支路的广域差分定位结果，从而对北斗系统电离层格网的改正效果进行评价。 - 主要结果与结论 主要监测分析结果： 1. 统计分析了BDS电离层可用情况：2014年9月3日可用度大于99%的格网点有86个，覆盖中国大陆及沿海绝大部分地区，这些格网点的GIVEI均值为3.76。 2. BDS电离层格网修正性能中纬度地区优于低纬度地区。 3. BDS格网电离层对B1I的平均修正精度优于91.17%，平均改正精度优于0.32m。 4. BDS B1I差分定位水平定位精度优于4.54m（置信度95%），高程定位精度优于5.32m(置信度95%)。 结论：BDS电离层格网在中国大陆和沿海地区BDS电离层格网可用性较好，平均修正精度优于91.17%，平均改正精度优于0.32m，BDS B1I差分定位水平定位精度优于4.54m（置信度95%），高程定位精度优于5.32m(置信度95%)。 - 主要创新点 1. 用多站点大量实测数据对北斗系统电离层格网的修正性能进行了监测评估，得出了对北斗系统广域差分服务应用具有实际参考价值的结论。 2. 科学有效的监测评估方法：在北斗系统可用格网覆盖范围内，利用具有代表性意义的处于不同地理纬度的三个监测站点（北京、成都、三亚）的观测数据（电离层格网修正性能与纬度相关），以考虑卫星发射信号群延迟时延改正影响的B1I和B2I双频伪距解算出的电离层延迟为基准，分析评估北斗电离层格网的修正效果。同时，统计分析三个监测站点B1I广域差分定位结果，从而实现对北斗电离层格网修正性能准确可靠的评估。 - 科学意义和应用前景 基本导航服务和增强服务一体化设计思想是北斗系统特色之一。广域差分服务性能监测评估是北斗系统服务性能评估的重要组成部分。本文利用多站点实测数据对北斗电离层格网修正性能监测评估得出的结论，对北斗差分服务应用具有实际的参考价值。 - 解决的实际问题 BDS在导航电文中播发基本导航信息的同时播发广域差分改正信息，免费向用户提供差分服务，使得BDS单频用户不需要依赖于其他系统服务即可享受高精度差分服务，有效提高了系统的服务性能。目前，未有相关文献对BDS电离层格网修正性能进行监测评估。本文利用实测数据对BDS电离层格网修正性能进行了科学准确的监测评估，研究成果对用户使用北斗差分服务的工程实现和应用推广具有一定的参考价值。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。