第八届中国卫星导航学术年会 候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 贺成艳 | 出生年月 | 1986.12 | 论文编号 | CSNC2017-0073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | GNSS空间信号畸变评估新方法 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 已被广泛采用的用于卫星导航信号波形特性评估的TMA/TMB/TMC模型，在分析GNSS信号畸变方面存在不足，仅能够对信号波形幅度和宽度进行分析，而不能全面覆盖GNSS信号畸变所导致的测距性能的下降。本文首次提出了波形上升下降沿对称性分析模型（WRiFES），并给出了适用于BOC信号相关峰曲线评估新方法。从时域波形、相关函数、S曲线过零点偏差三个方面，通过建立评价指标体系，仿真并深入分析了WRiFES模型及相关峰曲线评估新方法的特性。最后，以北斗试验卫星M1-S B1 Cd信号为例，给出了实测分析结果，验证了新型波形畸变评估方法的有效性。 - 主要结果与结论 GNSS导航信号码片波形的不对称以及波形上升和下降过程的积分面积不同，除了会产生相关曲线的左右不对称外，还会产生相关曲线的左右偏移，并影响S曲线过零点偏差计算结果。不同的WRiFES模型参数和相关曲线评估参数，对信号波形不对称程度和不对称位置的敏感度不同。实际应用时，可根据实测数据特点，以本文给出的评估方法为基础，建立相应的评价指标体系，分析实测数据与评价指标间的符合性。 - 主要创新点 （1）首次提出了一种新的波形分析模型 --- WRiFES模型，通过分析新型GNSS调制信号波形上升沿和下降沿对称性，能够实现对信号群时延失真在时域上的评估，并进一步分析信号群时延失真对接收机测距性能的影响，弥补了传统波形分析方法的不足。 （2）给出了新型GNSS调制信号相关曲线评估方法，并结合WRiFES模型，从时域波形、相关函数、S曲线过零点偏差等方面，通过理论推导、仿真分析和北斗试验卫星新型调制信号实测数据验证，全面验证了WRiFES模型和新信号相关特性评估方法的有效性和可行性。 - 科学意义和应用前景 本文所提出的WRiFES模型和新信号相关特性评估方法，是对传统GNSS信号畸变模型的重要补充，能够实现对GNSS现代化的各种调制信号波形特性和相关曲特性的全方位分析评估。可应用于北斗全球系统新型调制信号的设计和评估，以及其他GNSS新型信号的评估。 - 解决的实际问题 为北斗全球系统信号质量评估以及其他GNSS新型调制信号质量评估提供了一种新的方法和思路，为GNSS信号性能评估提供了重要参考和技术支撑。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。