第八届中国卫星导航学术年会 候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 陈源军 | 出生年月 | 1989.03 | 论文编号 | CSNC2017-0519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 顾及速度约束的历元间差分周跳探测与修复方法 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 研究顾及速度约束的历元间差分周跳探测与修复方法，提高单频RTK周跳探测的准确性和可靠性。 - 主要结果与结论 本文提出了一种顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法， 提高了历元间差分模型粗差探测的能力，速度约束信息的使用可以显著提升周跳探测模型的可靠性，卫星观测值对应的影响向量之间的相关性下降，表明卫星载波相位观测值之间周跳的可区分性提高。实际RTK测试表明，新方法可以满足低沉本单频RTK定位需求，有效处理RTK定位过程中的周跳问题。 - 主要创新点 在基于历元间差分模型探测周跳方法的基础上，引入速度约束信息，该方法通过多普勒观测值获得前后历元的速度，进而求得流动站的历元间位移变化量，然后该位移变化量作为虚拟观测值与站际历元二次差载波观测量联合解算。根据多普勒估计速度比较准确，而载波周跳值存在不确定性的特点，采用改进的数据探测法进行模型粗差探测，即探测到多普勒速度约束值含粗差时，则对其降权处理，而探测到载波观测值含粗差时，则在下次估计中剔除不用。新方法充分利用了多普勒观测值与载波观测值的特性，较之单纯使用载波观测值进行周跳探测，方法的准确性和可靠性得到提升。 - 科学意义和应用前景 载波相位周跳探测与修复作为高精度GNSS定位的关键技术之一，直接关系着RTK定位的效率、可用性和可靠性。基于载波相位观测值历元间差分模型进行周跳探测的方法，无需考虑载体运动情况，并且探测精度高。基于载波相位历元间差分模型的周跳探测方法需要4颗以上的干净观测值才能进行周跳探测，并且其探测能力和可靠性受模型多余观测数和站星几何分布影响。当前GNSS多模快速发展，多GNSS系统较之单GNSS系统卫星数显著增加，历元间差分法的可用性和可靠性加强，但是依旧存在卫星间周跳相互吸收难以区分造成误判的问题。为了解决这个问题，本文提出的一种顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法，该方法可以提高单频RTK周跳探测的准确性和可靠性，可在单频RTK领域广泛应用。 - 解决的实际问题 提出的顾及速度约束信息的基于站际历元二次差模型探测周跳的新方法可以有效处理低成本单频RTK定位中的周跳问题，提高和保障载波相位实时差分定位的精度和可靠性。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。