第八届中国卫星导航学术年会 候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 徐荣攀 | 出生年月 | 1990.10 | 论文编号 | CSNC2017-0775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | BDS/GPS高精度铁路变形监测软件设计及验证 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 我国正高速扩建自己的铁路网，至2020年，中国铁路营业里程将达到15万公里，铁路安全监测面临极大需求。现有监测手段主要依赖于铁路沿线布设的CPI、CPII、CPIII控制点，利用全站仪、水准仪等人工作业方式进行，维护成本高且难以做到实时或准实时监测，亟需自动化、高精度监测新技术。 针对铁路变形特点，基于双差模型，研究了北斗、GPS数据融合处理算法，提出一套高精度基线处理方案，开发了适用于铁路沉降的监测系统。为验证分析，设计一套完整的实验方案，对不同长度基线分别进行测试，统计各误差项，探讨GNSS在铁路监测中的可用性。 - 主要结果与结论 利用安置在可移动机器人上的位移平台，模拟铁路沉降，给出坐标差时间序列，分析监测精度。结果表明，位移平台移动时间序列中计算值与真值符合较好，对于35.3m、551.2m基线，平面精度优于1mm，高程精度优于1.5mm，基线长度为5095.4m时，平面及高程方向精度均为2mm。该软件可监测平面最小2mm变形或高程最小3mm沉降，满足铁路行业监测精度需求。 - 主要创新点 基于双差模型，研究一套高精度数据处理策略，设计三个容器，通过数据预处理，质量控制，解算浮点解、解算固定解等步骤，逐步提高解算精度。 将该软件应用于铁路沉降监测，代替传统的人工测量方式，将极大降低维护成本。 - 科学意义和应用前景 该软件应用于铁路领域，不仅省时、省钱、省力，而且可提高铁路轨道监测管理水平，减少铁路安全事故，提升铁路服务质量，加强铁路市场核心竞争力，推动铁路快速发展。GNSS和铁路结合能够促进双方共赢发展，能极大延伸GNSS和高速铁路系统的产业链，带动两大产业产品创新、服务创新和技术创新，推动产业结构调整。 - 解决的实际问题 将GNSS定位技术应用于铁路沉降监测，代替传统的人工测量方式，做到了快速、连续、自动监测，减少了对CPI、CPII、CPIII控制点的依赖，不仅降低了维护成本且能够进行实时监测。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。