第八届中国卫星导航学术年会 候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 马宏阳 | 出生年月 | 1991.02 | 论文编号 | CSNC2017-1519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 一种新的多系统超快速轨道解算方法与策略 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 IGS和iGMAS超快速轨道产品由于其轨道精度高及产品更新快等特点广泛服务于对实时性要求较高的应用中。但预报部分没有观测数据，预报轨道精度随时间推移迅速降低。超快速轨道产品每天更新4次，每次延迟2小时发布，因此用户可用弧段实际为预报部分的第2~8小时。本文使用递推最小二乘配置方法，通过法方程叠加连接两个解算弧段的法方程信息，提出一种“22+3”小时的超快速轨道解算策略，该方法不仅可以多使用1小时的观测数据，并且用户可用弧段也由预报部分第2~8小时降低为第1~7小时。 - 主要结果与结论 以传统超快速轨道产品24小时解算加24小时预报为例，由于本文提出的方法多使用1小时观测数据，相应在预报部分的用户可用弧段也降低1小时，因此与传统方法相比本文提出的方法每个系统的卫星用户可用弧段精度均有提高，其中GPS卫星提高6.5%，GLONASS卫星提高8.9%，BDS GEO和IGSO/MEO卫星提高14.2%和30.2%，GALILEO卫星提高14.5%。由结果可以看出，BDS IGSO/MEO卫星精度提升最多，说明其在轨道外推期间精度下降更加迅速，因此针对该类卫星的动力学模型、姿态控制及积分理论有待进一步研究。 - 主要创新点 提出一种新的超快速轨道产品解算方法，使用递推最小二乘配置将两弧段的轨道参数连接，使其达到完整弧段的解算效果。与传统解算方法比较，该方法可以在保证超快速轨道产品时效性的前提下多使用1小时的观测数据，同时用户可用预报部分也降低1小时，以此增加用户可用弧段的轨道精度。 - 科学意义和应用前景 - 该方法适用于IGS和iGMAS分析中心解算并产生高精度超快速轨道产品； - 本文得出的各系统卫星预报部分残差时间序列可以为研究不同卫星轨道特性提供依据； - 高精度的超快速轨道产品可以更好的为实时应用提供服务，如实时导航、变形监测和灾害预警等。 - 解决的实际问题 - 设计合适的方法，满足超快速轨道产品的时效性； - 轨道参数连接，包括状态参数、过程参数和模糊度参数的连接。重点说明模糊度连接过程中对周跳以及粗差的判断； - 在递推最小二乘配置中适当降低前一弧段的权重，避免数据冗余的情况发生。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。