第八届中国卫星导航学术年会候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 关刚强 | 出生年月 | 1986.11 | 论文编号 | CSNC2017-1670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 恒漏检概率下基于特征值比的干扰检测技术门限设置分析 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 通过估计接收数据的功率能够实现对干扰源的检测，即能量法检测，但这种方法的检测量与通道噪声功率有关，噪声功率变化对检测器的性能影响显著。基于最大特征值和最小特征值比的检测方法可以用来检测干扰信号的出现，且具有与噪声功率无关的特点，但通常由于最大最小特征值比的检测量的概率分布函数比较复杂，难于分析检测性能和设置检测门限，针对存在的这些问题，本文推导出了恒漏检条件下检测门限设置的解析公式，最后对不同参数下检测门限的设置进行了仿真分析。 - 主要结果与结论 高斯分布可以作为二阶Tracy-Widow分布的精确近似简化恒漏检概率下检测门限的计算过程，恒漏检概率条件下检测门限将随着阵元个数和干噪比的增大而提高，而且干噪比对检测门限的影响最大，这是因为干扰信号强度基本上决定了检测量分布的期望，这也与直观经验相符合，而且可以看出检测门限设置具有与噪声功率无关的优点。 - 主要创新点 推导了H0和H1两种假设检验条件下干扰检测量的概率分布函数，并利用高斯分布对二阶Tracy-Widow分布进行近似在恒漏检概率条件下导出了干扰检测门限设置的解析表达式，并对不同参数对检测门限设置的影响进行了分析和仿真。 - 科学意义和应用前景 卫星导航干扰源的检测与DOA估计对于复杂电磁环境下的高可靠性导航接收机应用而言至关重要，如在敏感海域内舰船的高精度定位施工作业保障，卫星导航系统参考站周围电磁环境的监测等，这些场合均可利用基于特征比的干扰检测方法对可能出现的静态的或者移动的干扰源进行检测。 - 解决的实际问题 推导出了恒漏检概率条件下检测门限计算的解析表达式，从而为导航干扰源检测的门限设置和性能分析提供理论依据。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。