第八届中国卫星导航学术年会 候选青年优秀论文公示表

| 姓 名 | 张益泽 | 出生年月 | 1990.12 | 论文编号 | CSNC2017-1754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 北斗广域差分分区改正数定位性能评估 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 北斗原有广域差分信息并没有完全利用高精度相位观测值，用户差分距离误差仍然达到0.5m以上，这限制了用户高精度实时导航定位的应用。基于此，我国改造的北斗广域分米级星基增强系统提出了分区综合改正数的体制，该新体制利用高精度相位观测值计算分区综合改正数。本文给出了基于分区综合改正数的单双频用户定位模型，对分区综合改正数的定位性能的进行全面而系统的评估。 - 主要结果与结论 基于分区改正改正数，对于距离分区中心600km范围内的用户： （1）双频静态定位平面误差小于0.10cm，高程误差小于0.15m；双频动态定位平面精度优于0.15m，高程精度优于0.20m；单频静态定位平面误差小于0.16m，高程误差小于0.45m；单频动态定位精度平面优于0.30m，高程精度优于0.46m。 （2）双频动态定位平均在25min内三维误差可收敛至0.5m以内，单频动态定位平均在20min内三维误差可收敛至0.8m以内。 （3）在北斗服务区范围内，分区综合改正数较gbu超快速星历在定位精度和实时性上都具有明显优势。 此外，随着用户站距离分区中心距离变远，其定位效果呈现变差的趋势。总体上，当用户在分区中心1000km范围内时，分区综合改正数都能实现分米级定位精度。 - 主要创新点 - 介绍了北斗分区综合改正数的原理和计算方法； - 给出了基于分区改正数的单双频用户定位模型； - 基于分区改正数，通过实测数据，给出了对用户定位性能初步结果。 - 科学意义和应用前景 在我国北斗星基增强系统建设的背景下，提出了分区改正数的概念。本文的研究系统给出了用户算法，为用户使用提供参考，并为我国新一代的北斗广域分米级星基增强系统的性能和应用推广提供参考。 北斗分米级星基增强系统已经于2017年1月正式上线，用户可通过广播电文接收分区改正信息。目前用户接收机在东南沿海地区的定位测试已经结束，测试结果满足预期指标。 - 解决的实际问题 分区综合改正数通过广播电文播发给用户，未来只要新的ICD正式公布，用户对接收机软件进行升级改造，当收到分区综合改正数后，就可以在北斗范围内实现分米级定位。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。