第八届中国卫星导航学术年会 候选年会优秀论文公示表

| 姓 名 | 王一非 | 出生年月 | 1984.12 | 论文编号 | CSNC2017-1549 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 铯原子钟用高增益低噪声长寿命MCP电子倍增器 |  |  |  |  |
| 论 文 概 要 - 研究目的和方法 针对“北斗二代”导航定位系统对高准确度、高长稳、低漂移星载铯钟的需求，为解决国产铯钟电子倍增器瓶颈，研究应用微通道板（MCP）进行铯钟弱电流放大，使MCP电子倍增器达到增益G≥ 105、暗电流IA≤ 1×10-11A、日衰减率σ< 0.0005的指标。本论文着重解决目前国产MCP增益过低，暗电流过大，衰减过快的问题，使其电性能和使用寿命能够符合导航铯钟需求。 - 主要结果与结论 本论文主要获得以下结果： 1. 通过级联MCP的设计使其增益从103提高到105； 2. 通过结构和后处理工艺的优化，使暗电流从10-9A降低到10-11A； 3. 通过后处理工艺和工作参数的合理选择，使日衰减率从0.001降低到2.2×10-5； 以上三项指标可以保证MCP替代传统打拿极电子倍增器实现铯束管弱电流放大功能。 - 主要创新点 本论文主要创新点有： 1. 提出采用MCP替代传统打拿极电子倍增器； 2. 通过双MCP级联的设计大幅提升了增益水平； 3. 通过大幅增加清刷量的手段优化MCP并降低其噪声； 4. 通过工作参数的合理优化，合理降低工作电压，延长了使用寿命； - 科学意义和应用前景 通过本论文的研究，使MCP电子倍增器具备了初步实用价值，未来可应用于国产星载及地面守时铯原子钟。 - 解决的实际问题 本论文结果可以帮助解决目前国产铯钟寿命过短的瓶颈，从而实现国产铯钟实用化，满足国内导航系统对于高准确度、高长稳、低漂移国产铯钟的迫切需求。 |  |  |  |  |  |

填表说明：请论文作者如实填写表格，字体采用“楷体 小四”，总字数控制在600至800字。